INSTRUKCJA MONTAŻU - DESZCZOWNICA NA PRZEGUBIE.

|  | Instalacja prysznica z deszczownicą jest dość prosta. Wystarczy, że będziesz postępował zgodnie z tymi krokami: - Skręć przyłącze kulowe rys 1 - Przykręć przyłącze do deszczownicy rys 2 - Przykręć głowicę deszczownicy do drążka. I gotowe! Po zainstalowaniu prysznica z deszczownicą niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie szczelności całego systemu. Tylko w ten sposób zyskasz pewność, że nie występują żadne przecieki. Włącz wodę i dokładnie obejrzyj wszystkie połączenia i przewody, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których mogą pojawić się krople wody. Jeśli zauważysz nieszczelność, dokręć połączenia kluczem hydraulicznym typu żabka, w celu zabezpieczenia powierzchni przed zarysowaniem , użyj szmatki. dokręcaj z wyczuciem. ### Czyszczenie i konserwacja ⚠️ Niewłaściwe środki czystości mogą uszkodzić powierzchnię. ➡️ Używaj wyłącznie miękkiej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących. ➡️ Nie stosuj silnych środków chemicznych, substancji ściernych, kwasów, środków zawierających chlor ani wybielaczy. ➡️ Po czyszczeniu zaleca się spłukanie powierzchni czystą wodą i wytarcie do sucha. |
| --- | --- |

## Instrukcja użytkowania – ważne informacje

Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe użytkowanie deszczownicy, należy:

- korzystać z instalacji regularnie lub okresowo ją przepłukiwać,

- unikać długotrwałego zastoju wody w deszczownicy oraz instalacji !

- po dłuższej przerwie w użytkowaniu (np. kilka tygodni lub miesięcy) wykonać kilkuminutowe przepłukanie instalacji,

- stosować się do zasad konserwacji armatury sanitarnej.

- Deszczownica powinna być zamontowana w pozycji poziomej (prostopadle do podłogi), zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż pod kątem może spowodować, że woda po zakończeniu kąpieli nie spływa całkowicie, lecz zalega wewnątrz korpusu deszczownicy.

- Długotrwałe zaleganie wody sprzyja powstawaniu osadów, ogranicza dostęp tlenu do powierzchni metalu i może prowadzić do lokalnych zmian powierzchniowych. Prawidłowe ustawienie deszczownicy pozwala na jej samoczynne opróżnianie po każdym użyciu.

| Wyprodukowano w ChRL dla: TYRSS Anna Tyranowska ul. Malwowa 6 62-330 Nekielka tel +48 607 397212 sklep@aqua-tek.eu www.aqua-tek.eu |  |
| --- | --- |